А. Енергийни и Амплитудни характеристики:

| RMS (Root Mean Square) | Квадратична средна стойност. Измерва общата енергия (силата) на сигнала. При пристъп тази стойност рязко нараства. |
| --- | --- |
| Hjorth Activity | Представлява вариацията на сигнала във времето. Показва колко "разпръснат" е сигналът. |
| Envelope Mean | Средна стойност на обвивката. Показва средната амплитуда, игнорирайки колебанията. |
| Envelope Max | Максималната достигната стойност на обвивката. Индикатор за пиковата сила на пристъпа. |

Б. Честотни и Спектрални характеристики

| ZCR (Zero Crossing Rate) | Честота. Колко пъти сигналът минава през нулата. Дава груба оценка колко бързо се колебае сигналът (по-висока стойност = по-висока честота. |
| --- | --- |
| Hjorth Mobility | Оценка на средната честота на сигнала. Изключително важен признак за различаване на бързи (здрави) от бавни (болни) вълни. |
| Hjorth Complexity | Мярка за промяната в честотата. Показва доколко формата на вълната прилича на чиста синусоида (стойност 1) или е хаотична. |

В. Диференциални характеристики (Стабилност)

| Deriv1_Mean | Средна стойност на първата производна (скорост на промяна). Обикновено е близка до нула. |
| --- | --- |
| Deriv1_Std | Стандартно отклонение на първата производна. Показва колко резки са промените в сигнала. |
| Deriv2_Mean | Средна стойност на втората производна (ускорение). |
| Deriv2_Std | Стандартно отклонение на втората производна. Индикира наличието на високочестотен шум или резки "спайкове" |